3GPP TSG-WG RAN4 Meeting #98bis-e	R4-2104709

# Online, 12th – 20th April, 2021

Source: 				Nokia, Nokia Shanghai Bell, [Bell Mobility, TELUS]

Title: 				TP to TR 38.717-03-02 CA_n7-n66-n77

Agenda Item: 	7.11.2 [NR_CADC_R17_3BDL_2BUL-Core]

Document for:	Approval

# Introduction

In this contribution, a text proposal to complete 3DL/2UL NR CA configuration CA_n7A-n66A-n78A,  CA_n7(2A)-n66A-n77A, CA_n7A-n66(2A)-n77A, CA_n7A-n66A-n77(2A), CA_n7(2A)-n66(2A)-n77(2A), CA_n7(2A)-n66A-n77(2A), CA_n7A-n66(2A)-n77(2A), and CA_n7(2A)-n66(2A)-n77(2A) is provided.

# TP to TR 38.717-03-02

## 5.1.X	CA_n7-n66-n77

#### 5.1.X.1		Operating bands for CA

Table 5.1.X.1-1: Inter-band CA operating bands

| NR CA Band | NR Band | Uplink (UL) operating band |  |  | Downlink (DL) operating band |  |  | Duplex Mode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BS receive / UE transmit |  |  | BS transmit / UE receive |  |  |  |
|  |  | FUL_low – FUL_high |  |  | FDL_low – FDL_high |  |  |  |
| CA_n7-n66-n77 | n7 | 2500 MHz | – | 2570 MHz | 2620 MHz | – | 2690 MHz | FDD |
|  | n66 | 1710 MHz | – | 1780 MHz | 2110 MHz | – | 2200 MHz | FDD |
|  | n77 | 3300 MHz | – | 4200 MHz | 3300 MHz | – | 4200 MHz | TDD |

### 5.1.X.2	Channel bandwidths per operating band for CA

Table 5.1.X.2-1: Supported channel bandwidths per CA configuration

| NR CA Configuration | UL Config | NR Band | Channel bandwidth (MHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bandwidth combination set |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |
| CA_n7A-n66A-n77A | CA_n7A-n66A CA_n7A-n77A CA_n66A-n77A | n7 | 5 | 10 | 15 | 10 | 25 | 30 | 40 | 50 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | n66 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n77 |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |
| CA_n7(2A)-n66A-n77A | CA_n7A-n66A CA_n7A-n77A CA_n66A-n77A | n7 | See CA_n7(2A) Bandwidth Combination Set 0 in Table 5.5A.2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | n66 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n77 |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |
| CA_n7A-n66(2A)-n77A | CA_n7A-n66A CA_n7A-n77A CA_n66A-n77A | n7 | 5 | 10 | 15 | 10 | 25 | 30 | 40 | 50 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | n66 | See CA_n66(2A) Bandwidth Combination Set 1 in Table 5.5A.2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n77 |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |
| CA_n7A-n66A-n77(2A) | CA_n7A-n66A CA_n7A-n77A CA_n66A-n77A | n7 | 5 | 10 | 15 | 10 | 25 | 30 | 40 | 50 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | n66 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n77 | See CA_n77(2A) Bandwidth Combination Set 1 in Table 5.5A.2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA_n7(2A)-n66(2A)-n77A | CA_n7A-n66A CA_n7A-n77A CA_n66A-n77A | n7 | See CA_n7(2A) Bandwidth Combination Set 0 in Table 5.5A.2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | n66 | See CA_n66(2A) Bandwidth Combination Set 1 in Table 5.5A.2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n77 |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |
| CA_n7(2A)-n66A-n77(2A) | CA_n7A-n66A CA_n7A-n77A CA_n66A-n77A | n7 | See CA_n7(2A) Bandwidth Combination Set 0 in Table 5.5A.2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | n66 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n77 | See CA_n77(2A) Bandwidth Combination Set 1 in Table 5.5A.2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA_n7A-n66(2A)-n77(2A) | CA_n7A-n66A CA_n7A-n77A CA_n66A-n77A | n7 | 5 | 10 | 15 | 10 | 25 | 30 | 40 | 50 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | n66 | See CA_n66(2A) Bandwidth Combination Set 1 in Table 5.5A.2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n77 | See CA_n77(2A) Bandwidth Combination Set 1 in Table 5.5A.2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA_n7(2A)-n66(2A)-n77(2A) | CA_n7A-n66A CA_n7A-n77A CA_n66A-n77A | n7 | See CA_n7(2A) Bandwidth Combination Set 0 in Table 5.5A.2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | n66 | See CA_n66(2A) Bandwidth Combination Set 1 in Table 5.5A.2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n77 | See CA_n77(2A) Bandwidth Combination Set 1 in Table 5.5A.2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CA_n7(2A)-n66A-n77A, CA_n7A-n66(2A)-n77A, CA_n7A-n66A-n77(2A), CA_n7(2A)-n66(2A)-n77A, CA_n7(2A)-n66A-n77(2A), CA_n7A-n66(2A)-n77(2A), and CA_n7(2A)-n66(2A)-n77(2A)

### 5.1.X.3	UE co-existence studies

The harmonic issues have been already analyzed in 3DL/1UL WI. For inter-modulation issues, the 2nd, 3rd, 4th and 5th order intermodulation products are calculated in Table 5.1.X.3-1, 5.1.X.3-2 and 5.1.X.3-3, respectively.

Table 5.1.X.3-1: IMD analysis for n7+n66

| UE UL carriers | f1_low | f1_high | f2_low | f2_high |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL frequencies (MHz) | 1710 | 1780 | 2500 | 2570 |
| 2nd order IMD products | f2_low – f1_high | f2_high – f1_low | f2_low + f1_low | f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 720 | 860 | 4210 | 4350 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low – f2_high | 2*f1_high – f2_low | 2*f2_low – f1_high | 2*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 850 | 1060 | 3220 | 3430 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low + f2_low | 2*f1_high + f2_high | 2*f2_low + f1_low | 2*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 5920 | 6130 | 6710 | 6920 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low – f2_high | 3*f1_high – f2_low | 3*f2_low – f1_high | 3*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 2560 | 2840 | 5720 | 6000 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low + f2_low | 3*f1_high + f2_high | 3*f2_low + f1_low | 3*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 7630 | 7910 | 9210 | 9490 |
| 4th order IMD products | 2*f1_low – 2*f2_high | 2*f1_high – 2*f2_low | 2*f1_low + 2*f2_low | 2*f1_high + 2*f2_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 1720 | 1440 | 8420 | 8700 |
| 5th order IMD products | f1_low – 4*f2_high | f1_high – 4*f2_low | f2_low – 4*f1_high | f2_high – 4*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 8570 | 8220 | 4620 | 4270 |
| 5th order IMD products | f1_low + 4*f2_low | f1_high + 4*f2_high | f2_low + 4*f1_low | f2_high + 4*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 11710 | 12060 | 9340 | 9690 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low – 3*f2_high | 2*f1_high - 3*f2_low | 2*f2_low – 3*f1_high | 2*f2_high – 3*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 4290 | 3940 | 340 | 10 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low + 3*f2_low | 2*f1_high + 3*f2_high | 2*f2_low + 3*f1_low | 2*f2_high + 3*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 10920 | 11270 | 10130 | 10480 |

Table 5.1.X.3-2: IMD analysis for n7+n77

| UE UL carriers | f1_low | f1_high | f2_low | f2_high |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL frequencies (MHz) | 2500 | 2570 | 3300 | 4200 |
| 2nd order IMD products | f2_low – f1_high | f2_high – f1_low | f2_low + f1_low | f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 730 | 1700 | 5800 | 6770 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low – f2_high | 2*f1_high – f2_low | 2*f2_low – f1_high | 2*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 800 | 1840 | 4030 | 5900 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low + f2_low | 2*f1_high + f2_high | 2*f2_low + f1_low | 2*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 8300 | 9340 | 9100 | 10970 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low – f2_high | 3*f1_high – f2_low | 3*f2_low – f1_high | 3*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 3300 | 4410 | 7330 | 10100 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low + f2_low | 3*f1_high + f2_high | 3*f2_low + f1_low | 3*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 10800 | 11910 | 12400 | 15170 |
| 4th order IMD products | 2*f1_low – 2*f2_high | 2*f1_high – 2*f2_low | 2*f1_low + 2*f2_low | 2*f1_high + 2*f2_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 3400 | 1460 | 11600 | 13540 |
| 5th order IMD products | f1_low – 4*f2_high | f1_high – 4*f2_low | f2_low – 4*f1_high | f2_high – 4*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 14300 | 10630 | -6980 | -5800 |
| 5th order IMD products | f1_low + 4*f2_low | f1_high + 4*f2_high | f2_low + 4*f1_low | f2_high + 4*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 15700 | 19370 | 13300 | 14480 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low – 3*f2_high | 2*f1_high - 3*f2_low | 2*f2_low – 3*f1_high | 2*f2_high – 3*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 7600 | 4760 | 1110 | 900 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low + 3*f2_low | 2*f1_high + 3*f2_high | 2*f2_low + 3*f1_low | 2*f2_high + 3*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 14900 | 17740 | 14100 | 16110 |

Table 5.1.X.3-3: IMD analysis for n66+n77

| UE UL carriers | f1_low | f1_high | f2_low | f2_high |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL frequencies (MHz) | 1710 | 1780 | 3300 | 4200 |
| 2nd order IMD products | f2_low – f1_high | f2_high – f1_low | f2_low + f1_low | f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 1520 | 2490 | 5010 | 5980 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low – f2_high | 2*f1_high – f2_low | 2*f2_low – f1_high | 2*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 780 | 260 | 4820 | 6690 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low + f2_low | 2*f1_high + f2_high | 2*f2_low + f1_low | 2*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 6720 | 7760 | 8310 | 10180 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low – f2_high | 3*f1_high – f2_low | 3*f2_low – f1_high | 3*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 930 | 2040 | 8120 | 10890 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low + f2_low | 3*f1_high + f2_high | 3*f2_low + f1_low | 3*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 8430 | 9540 | 11610 | 14380 |
| 4th order IMD products | 2*f1_low – 2*f2_high | 2*f1_high – 2*f2_low | 2*f1_low + 2*f2_low | 2*f1_high + 2*f2_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 4980 | 3040 | 10020 | 11960 |
| 5th order IMD products | f1_low – 4*f2_high | f1_high – 4*f2_low | f2_low – 4*f1_high | f2_high – 4*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 15090 | 11420 | 3820 | 2640 |
| 5th order IMD products | f1_low + 4*f2_low | f1_high + 4*f2_high | f2_low + 4*f1_low | f2_high + 4*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 14910 | 18580 | 10140 | 11320 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low – 3*f2_high | 2*f1_high - 3*f2_low | 2*f2_low – 3*f1_high | 2*f2_high – 3*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 9180 | 6340 | 1260 | 3270 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low + 3*f2_low | 2*f1_high + 3*f2_high | 2*f2_low + 3*f1_low | 2*f2_high + 3*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 13320 | 16160 | 11730 | 13740 |

The above IMD studies shows that

- The 3rd and 5th order IMD generated by dual uplink of n7+n66 may fall into own Rx of n77

- The 4th order IMD generated by dual uplink of n7+n66 may fall into own Rx of n7

- The 4th order IMD generated by dual uplink of n7+n77 may fall into own Rx of n7, n66 and n77

- The 2nd and 5th order IMD generated by dual uplink of n66+n77 may fall into own Rx of n66

- The 5th order IMD generated by dual uplink of n66+n77 may fall into own Rx of n7

- The 4th and 5th order IMD generated by dual uplink of n66+n77 may fall into own Rx of n77

### 5.1.X.4	REFSENS requirements

The IMD issues specific to 3DL/2UL are the cases that IMDs generated by dual uplink fall into the third Rx band; otherwise, IMD issues are already specified in 2DL/2UL CAs.

As these 3DL/2UL IMD issues are similar to CA_n7A-n66A-n78A,  DC_2A-7A_n77A, and DC_2A_n7A-n78A, the same MSD values are resued for the corresponding order of MSD.

Table 5.1.X.4-1: 3DL/2UL interband Reference sensitivity QPSK PREFSENS and uplink/downlink configurations

| Band / Channel bandwidth / NRB / Duplex mode |  |  |  |  |  |  |  | Source of IMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR CA band combination | NR band | UL Fc (MHz) | UL/DL BW (MHz) | UL CLRB | DL Fc (MHz) | MSD (dB) | Duplex mode |  |
| CA_n7A-n66A-n77A | n7 | 2560 | 5 | 25 | 2680 | N/A | FDD | N/A |
|  | n66 | 1730 | 5 | 25 | 2130 | N/A | FDD | N/A |
|  | n77 | 3390 | 10 | 50 | 3390 | 16.1 | TDD | IMD3 |
|  | n7 | 2550 | 5 | 25 | 2670 | N/A | FDD | N/A |
|  | n66 | 1750 | 5 | 25 | 2150 | 8.7 | FDD | IMD4 |
|  | n77 | 3625 | 10 | 50 | 3625 | N/A | TDD | N/A |
|  | n7 | 2520 | 5 | 25 | 2640 | 3.4 | FDD | IMD5 |
|  | n66 | 1720 | 5 | 25 | 2120 | N/A | FDD | N/A |
|  | n77 | 3900 | 10 | 50 | 3900 | N/A | TDD | N/A |
|  | n7 | 2520 | 5 | 25 | 2640 | N/A | FDD | N/A |
|  | n66 | 1760 | 5 | 25 | 2160 | N/A | FDD | N/A |
|  | n77 | 4040 | 10 | 50 | 4040 | 4.2 | TDD | IMD5 |