# Annex B: Evaluations results (Apple)

## B.1	Link level evaluation results

### B.1.1	Evaluation results for PDSCH/PUSCH

Table B.1.1-1: LLS template: SINR in dB achieving PDSCH BLER of 10% /1%

| Tdoc / Source | MCS | Channel | 120KHz /400MHz | 240KHz /400MHz | 480KHz /400MHz | 960KHz /400MHz | 960KHz /400MHz (ICI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1-2008457 / Apple | 7 | TDL-A, 5ns | 0/2 | 0/2.25 | 0.25/2.75 | 0.25/2.75 |  |
|  |  | TDL-A, 10ns | 0.25/2.25 | 0/2 | 0.25/2 | 0.75/2.75 |  |
|  |  | TDL-A, 20ns | 0.5/2.25 | 0.5/2.25 | 0.75/2.5 | 1.25/5 |  |
|  | 16 | TDL-A, 5ns | 9.25/12 | 8.75/11.25 | 8.25/10.5 | 8.25/10.75 |  |
|  |  | TDL-A, 10ns | 9.5/12 | 8.75/11.5 | 9.25/12 | 8.75/11 |  |
|  |  | TDL-A, 20ns | 9.5/11.5 | 9.25/11.25 | 9/10.75 | 11/17 |  |
|  | 22 | TDL-A, 5ns | Inf/Inf | 28/Inf | 15.5/22 | 14.25/16.75 | 14.5/16.75 |
|  |  | TDL-A, 10ns | Inf/Inf | Inf/Inf | 16.5/22 | 17/22 | 14.5/17 |
|  |  | TDL-A, 20ns | Inf/Inf | 23.5/Inf | 20/[29] | Inf/ Inf | 17/ [24] |
|  | Additional report/notes: - CP type : Normal - antenna configuration for CDL model : N/A - waveform in case of PDSCH : CP-OFDM - PTRS configuration : - CPE Estimation: (K = 2, L = 1) - ICI Estimation: (K = 2 every 4 RBs, L = 1) - DMRS configuration : 2 DMRS symbols at (2,11) - the higher layer parameter - Antenna Configuration : 2 x 2 - Numbers in brackets are extrapolated estimates |  |  |  |  |  |  |

Table 9: SINR in dB achieving PUSCH BLER of 10% /1%

| Tdoc / Source | MCS | Channel | 120KHz /400MHz | 240KHz /400MHz | 480KHz /400MHz | 960KHz /400MHz | 960KHz /400MHz (ICI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1-2008457 / Apple | 7 | TDL-A, 5ns | 1.25 / 3.75 | 0.75 / 2.75 | 0.75 / 2.5 | 0.75 / 2.5 |  |
|  |  | TDL-A, 10ns | 1.4 / 3.25 | 1 / 3 | 1 / 2.75 | 1.8 / 3 |  |
|  |  | TDL-A, 20ns | 1.5 / 4 | 1.25 / 4 | 2 / 4 | 2.5 / 6 |  |
|  | 16 | TDL-A, 5ns | 9.5 / 12.5 | 8.75 / 11.5 | 8.75 / 11.5 | 8.75 / 11 |  |
|  |  | TDL-A, 10ns | 9.75 / 12.25 | 9 / 11.25 | 9.25 / 10.75 | 9.5 / 12.25 |  |
|  |  | TDL-A, 20ns | 10 / 12.5 | 9.5 /11.5 | 10 /12.5 | [27] /Inf |  |
|  | 22 | TDL-A, 5ns | [22.5] / Inf | 14.75 /1 8.25 | 14.5/17.25 | 14/17 |  |
|  |  | TDL-A, 10ns | Inf / Inf | 15 / 18.5 | 16 / 18 | 20.5 / 22.5 |  |
|  |  | TDL-A, 20ns | 23 / Inf | 15.5 / 19 | 21 / Inf | Inf / Inf |  |
|  | Additional report/notes: - CP type : Normal - antenna configuration for CDL model : N/A - waveform in case of PDSCH : DFT-S-OFDM - PTRS configuration : DFT-S-OFDM: (Ng = 8, Ns = 4, L = 1) - DMRS configuration : 2 DMRS symbols at (2,11) - the higher layer parameter - Antenna Configuration : 2 x 2 - Numbers in brackets are extrapolated estimates |  |  |  |  |  |  |

### B.1.2	Evaluation results for PSS/SSS

Table B.1.2: LLS template: SINR in dB achieving cell ID detection probability of 90% by one-shot detection from PSS/SSS

| Tdoc / Source | Channel | 120KHz | 240KHz | 480KHz | 960KHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1-2008457 / Apple | TDL-A, 5ns | -4 | -5.5 | -5.5 | -1 |
|  | TDL-A, 10ns | -5.5 | -5 | -4 | -1 |
|  | TDL-A, 20ns | -5.5 | -6.5 | -4 | 0 |
|  | Additional report/notes: - frequency offset : none - antenna configuration for CDL model : N/A |  |  |  |  |

### B.1.3	Evaluation results for PBCH

Table B.1.2: LLS template: SINR in dB achieving PBCH BLER of 10%

| Tdoc / Source | Channel | 120KHz | 240KHz | 480KHz | 960KHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1-2008457 / Apple | TDL-A, 5ns | -6 | -6.5 | -6.5 | -5.9 |
|  | TDL-A, 10ns | -5 | -6 | -6 | -5.8 |
|  | TDL-A, 20ns | -7.5 | -8 | -7.5 | -8 |
|  | Additional report/notes: |  |  |  |  |