3GPP TSG-RAN WG4 Meeting # 100-e	R4-2111779

Electronic Meeting, August. 16-27, 2021

Title:	TP to TR 38.717-03-02: Addition of CA_n14-n30-n66

Source:	Nokia, AT&T

Agenda item:	8.11.2

Document for:	Approval

# 1	Introduction

This is a TP to TR 38.717-03-02 to add CA_n14-n30-n66.

************************************* Start of TP*****************************************

## 5.1.x	CA_n14-n30-n66

### 5.1. x.1	Operating bands for CA

Table 5.1.x.1-1: Inter-band CA operating bands

| NR CA Band | NR Band | Uplink (UL) operating band |  |  | Downlink (DL) operating band |  |  | Duplex Mode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BS receive / UE transmit |  |  | BS transmit / UE receive |  |  |  |
|  |  | FUL_low – FUL_high |  |  | FDL_low – FDL_high |  |  |  |
| CA_n14-n30-n66 | n14 | 788 MHz | – | 798 MHz | 758 MHz | – | 768 MHz | FDD |
|  | n30 | 2305 MHz | – | 2315 MHz | 2350 MHz | – | 2360 MHz | FDD |
|  | n66 | 1710 MHz | – | 1780 MHz | 2110 MHz | – | 2200 MHz | FDD |

#### 5.1.x.2	Channel bandwidths per operating band for CA

Table 5.1.x.2-1: Supported channel bandwidths per CA configuration

| NR CA Configuration | UL Config | NR Band | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Bandwidth combination set |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA_n14A-n30A-n66A | CA_n14A-n30A CA_n14A-n66A CA_n30A-n66A | n14 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | n30 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n66 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| CA_n14A-n30A-n66(2A) | CA_n14A-n30A CA_n14A-n66A CA_n30A-n66A | n14 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | n30 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n66 | See CA_n66(2A) Bandwidth Combination Set 1 in Table 5.5A.2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 5.1.x.3	UE co-existence studies

The harmonic issues have been already analyzed in 3DL/1UL WI. For inter-modulation issues, the 2nd, 3rd, 4th and 5th order intermodulation products are calculated in Table 5.1.X.3-1, 5.1.X.3-2 and 5.1.X.3-3, respectively.

Table 5.1.X.3-1: IMD analysis for n14+n30

| UE UL carriers | f1_low | f1_high | f2_low | f2_high |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL frequencies (MHz) | 788 | 798 | 2305 | 2315 |
| 2nd order IMD products | f2_low – f1_high | f2_high – f1_low | f2_low + f1_low | f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 1507 | 1527 | 3093 | 3113 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low – f2_high | 2*f1_high – f2_low | 2*f2_low – f1_high | 2*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 739 | 709 | 3812 | 3842 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low + f2_low | 2*f1_high + f2_high | 2*f2_low + f1_low | 2*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 3881 | 3911 | 5398 | 5428 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low – f2_high | 3*f1_high – f2_low | 3*f2_low – f1_high | 3*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 49 | 89 | 6117 | 6157 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low + f2_low | 3*f1_high + f2_high | 3*f2_low + f1_low | 3*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 4669 | 4709 | 7703 | 7743 |
| 4th order IMD products | 2*f1_low – 2*f2_high | 2*f1_high – 2*f2_low | 2*f1_low + 2*f2_low | 2*f1_high + 2*f2_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 3054 | 3014 | 6186 | 6226 |
| 5th order IMD products | f1_low – 4*f2_high | f1_high – 4*f2_low | f2_low – 4*f1_high | f2_high – 4*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 8472 | 8422 | 887 | 837 |
| 5th order IMD products | f1_low + 4*f2_low | f1_high + 4*f2_high | f2_low + 4*f1_low | f2_high + 4*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 10008 | 10058 | 5457 | 5507 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low – 3*f2_high | 2*f1_high - 3*f2_low | 2*f2_low – 3*f1_high | 2*f2_high – 3*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 5369 | 5319 | 2216 | 2266 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low + 3*f2_low | 2*f1_high + 3*f2_high | 2*f2_low + 3*f1_low | 2*f2_high + 3*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 8491 | 8541 | 6974 | 7024 |

Table 5.1.X.3-2: IMD analysis for n14+n66

| UE UL carriers | f1_low | f1_high | f2_low | f2_high |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL frequencies (MHz) | 788 | 798 | 1710 | 1780 |
| 2nd order IMD products | f2_low – f1_high | f2_high – f1_low | f2_low + f1_low | f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 912 | 992 | 2498 | 2578 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low – f2_high | 2*f1_high – f2_low | 2*f2_low – f1_high | 2*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 204 | 114 | 2622 | 2772 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low + f2_low | 2*f1_high + f2_high | 2*f2_low + f1_low | 2*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 3286 | 3376 | 4208 | 4358 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low – f2_high | 3*f1_high – f2_low | 3*f2_low – f1_high | 3*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 584 | 684 | 4332 | 4552 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low + f2_low | 3*f1_high + f2_high | 3*f2_low + f1_low | 3*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 4074 | 4174 | 5918 | 6138 |
| 4th order IMD products | 2*f1_low – 2*f2_high | 2*f1_high – 2*f2_low | 2*f1_low + 2*f2_low | 2*f1_high + 2*f2_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 1984 | 1824 | 4996 | 5156 |
| 5th order IMD products | f1_low – 4*f2_high | f1_high – 4*f2_low | f2_low – 4*f1_high | f2_high – 4*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 6332 | 6042 | 1482 | 1372 |
| 5th order IMD products | f1_low + 4*f2_low | f1_high + 4*f2_high | f2_low + 4*f1_low | f2_high + 4*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 7628 | 7918 | 4862 | 4972 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low – 3*f2_high | 2*f1_high - 3*f2_low | 2*f2_low – 3*f1_high | 2*f2_high – 3*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 3764 | 3534 | 1026 | 1196 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low + 3*f2_low | 2*f1_high + 3*f2_high | 2*f2_low + 3*f1_low | 2*f2_high + 3*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 6706 | 6936 | 5784 | 5954 |

Table 5.1.X.3-3: IMD analysis for n14+n66

| UE UL carriers | f1_low | f1_high | f2_low | f2_high |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL frequencies (MHz) | 788 | 798 | 1710 | 1780 |
| 2nd order IMD products | f2_low – f1_high | f2_high – f1_low | f2_low + f1_low | f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 912 | 992 | 2498 | 2578 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low – f2_high | 2*f1_high – f2_low | 2*f2_low – f1_high | 2*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 204 | 114 | 2622 | 2772 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low + f2_low | 2*f1_high + f2_high | 2*f2_low + f1_low | 2*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 3286 | 3376 | 4208 | 4358 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low – f2_high | 3*f1_high – f2_low | 3*f2_low – f1_high | 3*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 584 | 684 | 4332 | 4552 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low + f2_low | 3*f1_high + f2_high | 3*f2_low + f1_low | 3*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 4074 | 4174 | 5918 | 6138 |
| 4th order IMD products | 2*f1_low – 2*f2_high | 2*f1_high – 2*f2_low | 2*f1_low + 2*f2_low | 2*f1_high + 2*f2_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 1984 | 1824 | 4996 | 5156 |
| 5th order IMD products | f1_low – 4*f2_high | f1_high – 4*f2_low | f2_low – 4*f1_high | f2_high – 4*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 6332 | 6042 | 1482 | 1372 |
| 5th order IMD products | f1_low + 4*f2_low | f1_high + 4*f2_high | f2_low + 4*f1_low | f2_high + 4*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 7628 | 7918 | 4862 | 4972 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low – 3*f2_high | 2*f1_high - 3*f2_low | 2*f2_low – 3*f1_high | 2*f2_high – 3*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 3764 | 3534 | 1026 | 1196 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low + 3*f2_low | 2*f1_high + 3*f2_high | 2*f2_low + 3*f1_low | 2*f2_high + 3*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 6706 | 6936 | 5784 | 5954 |

The above IMD studies show that there is no intermodulation issue.

#### 5.1.x.4	REFSENS requirements

There is no REFSENS exception.

************************************* End of TP*****************************************