3GPP TSG-WG RAN4 Meeting #99-e	R4-2111788

# Online, 25th August 16-27, 2021

Source: 				Nokia, Nokia Shanghai Bell, [Bell Mobility]

Title: 				TP to TR 37.717-21-11 DC_2-66_n30

Agenda Item: 	8.15.2 [DC_R17_2BLTE_1BNR_3DL2UL]

Document for:	Approval

# Introduction

In this contribution, a text proposal to complete 3DL/2UL EN-DC configurations, DC_2A-66A_n30A, DC_2A-2A-66A_n30A, DC_2A-66A-66A_n30A and DC_2A-2A-66A-66A_n30A, is provided.

# TP to TR 37.717-21-11

## 5.X	DC_2-66_n30

### 5.X.1	Operating bands for DC

Table 5.X.1-1: Inter-band DC configurations (three bands)

| DC configuration | Uplink configuration |
| --- | --- |
| DC_2A-66A_n30A DC_2A-2A-66A_n30A DC_2A-66A-66A_n30A DC_2A-2A-66A-66A_n30A | DC_2A_n30A DC_66A_n30A |

### 5.X.2	Co-existence studies

For UE coexistence study of Band 2 + Band n30, the 2nd, 3rd, 4th and 5th order harmonics and 2nd, 3rd, 4th and 5th order intermodulation products were calculated and presented in Table 5.X.2-1.

Table 5.X.2-1: Harmonic and IMD analysis for DC_2_n30

| UE UL carriers | f1_low | f1_high | f2_low | f2_high |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL frequencies (MHz) | 1850 | 1910 | 2305 | 2315 |
| 2nd harmonic | 2* f1_low | 2*f1_high | 2*f2_low | 2*f2_high |
| harmonic frequency limit (MHz) | 3700 | 3820 | 4610 | 4630 |
| 3rd harmonic | 3* f1_low | 3*f1_high | 3*f2_low | 3*f2_high |
| harmonic frequency limit (MHz) | 5550 | 5730 | 6915 | 6945 |
| 2nd order IMD products | f2_low – f1_high | f2_high – f1_low | f2_low + f1_low | f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 395 | 465 | 4155 | 4225 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low – f2_high | 2*f1_high – f2_low | 2*f2_low – f1_high | 2*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 1385 | 1515 | 2700 | 2780 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low + f2_low | 2*f1_high + f2_high | 2*f2_low + f1_low | 2*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 6005 | 6135 | 6460 | 6540 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low – f2_high | 3*f1_high – f2_low | 3*f2_low – f1_high | 3*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 3235 | 3425 | 5005 | 5095 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low + f2_low | 3*f1_high + f2_high | 3*f2_low + f1_low | 3*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 7855 | 8045 | 8765 | 8855 |
| 4th order IMD products | 2*f1_low – 2*f2_high | 2*f1_high – 2*f2_low | 2*f1_low + 2*f2_low | 2*f1_high + 2*f2_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 930 | 790 | 8310 | 8450 |
| 5th order IMD products | f1_low – 4*f2_high | f1_high – 4*f2_low | f2_low – 4*f1_high | f2_high – 4*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 7410 | 7310 | 5335 | 5085 |
| 5th order IMD products | f1_low + 4*f2_low | f1_high + 4*f2_high | f2_low + 4*f1_low | f2_high + 4*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 11070 | 11170 | 9705 | 9955 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low – 3*f2_high | 2*f1_high - 3*f2_low | 2*f2_low – 3*f1_high | 2*f2_high – 3*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 3245 | 3095 | 1120 | 920 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low + 3*f2_low | 2*f1_high + 3*f2_high | 2*f2_low + 3*f1_low | 2*f2_high + 3*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 10615 | 10765 | 10160 | 10360 |

For UE coexistence study of Band 66 + Band n30, the 2nd, 3rd, 4th and 5th order harmonics and 2nd, 3rd, 4th and 5th order intermodulation products were calculated and presented in Table 5.X.2-2.

Table 5.X.2-2: Harmonic and IMD analysis for DC_66_n30

| UE UL carriers | f1_low | f1_high | f2_low | f2_high |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL frequencies (MHz) | 1710 | 1780 | 2305 | 2315 |
| 2nd harmonic | 2* f1_low | 2*f1_high | 2*f2_low | 2*f2_high |
| harmonic frequency limit (MHz) | 3420 | 3560 | 4610 | 4630 |
| 3rd harmonic | 3* f1_low | 3*f1_high | 3*f2_low | 3*f2_high |
| harmonic frequency limit (MHz) | 5130 | 5340 | 6915 | 6945 |
| 2nd order IMD products | f2_low – f1_high | f2_high – f1_low | f2_low + f1_low | f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 525 | 605 | 4015 | 4095 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low – f2_high | 2*f1_high – f2_low | 2*f2_low – f1_high | 2*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 1105 | 1255 | 2830 | 2920 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low + f2_low | 2*f1_high + f2_high | 2*f2_low + f1_low | 2*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 5725 | 5875 | 6320 | 6410 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low – f2_high | 3*f1_high – f2_low | 3*f2_low – f1_high | 3*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 2815 | 3035 | 5135 | 5235 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low + f2_low | 3*f1_high + f2_high | 3*f2_low + f1_low | 3*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 7435 | 7655 | 8625 | 8725 |
| 4th order IMD products | 2*f1_low – 2*f2_high | 2*f1_high – 2*f2_low | 2*f1_low + 2*f2_low | 2*f1_high + 2*f2_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 1210 | 1050 | 8030 | 8190 |
| 5th order IMD products | f1_low – 4*f2_high | f1_high – 4*f2_low | f2_low – 4*f1_high | f2_high – 4*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 7550 | 7440 | 4815 | 4525 |
| 5th order IMD products | f1_low + 4*f2_low | f1_high + 4*f2_high | f2_low + 4*f1_low | f2_high + 4*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 10930 | 11040 | 9145 | 9435 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low – 3*f2_high | 2*f1_high - 3*f2_low | 2*f2_low – 3*f1_high | 2*f2_high – 3*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 3525 | 3355 | 730 | 500 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low + 3*f2_low | 2*f1_high + 3*f2_high | 2*f2_low + 3*f1_low | 2*f2_high + 3*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 10335 | 10505 | 9740 | 9970 |

Based on co-existence study as presented in the table 5.X.2-1 and 5.X.2-2, own Rx impact is not identified.

### 5.X.3	∆TIB and ∆RIB values

The same relaxation values is reused from E-UTRA CA_2-30-66.

Table 5.X.3-1: ΔTIB,c

| Inter-band DC Configuration | E-UTRA and NR Band | ΔTIB,c [dB] |
| --- | --- | --- |
| DC_2-66_n30 DC_2-2-66_n30 DC_2-66-66_n30 DC_2-2-66-66_n30 | 2 | 0.5 |
|  | 66 | 0.5 |
|  | n30 | 0.3 |

Table 5.X.3-2: ΔRIB

| Inter-band DC Configuration | E-UTRA and NR Band | ΔRIB [dB] |
| --- | --- | --- |
| DC_2-66_n30 DC_2-2-66_n30 DC_2-66-66_n30 DC_2-2-66-66_n30 | 2 | 0.4 |
|  | 66 | 0.4 |
|  | n30 | 0.5 |

### 5.X.4	Reference sensitivity exceptions

There is no exception due to no harmonic or IMD issue.