3GPP TSG-RAN WG4 Meeting # 100-e	R4-2111777

Electronic Meeting, August. 16-27, 2021

Title:	TP to TR 38.717-03-02: Addition of CA_n2-n14-n30

Source:	Nokia, AT&T

Agenda item:	8.11.2

Document for:	Approval

# 1	Introduction

This is a TP to TR 38.717-03-02 to add CA_n2-n14-n30.

************************************* Start of TP*****************************************

## 5.1.x	CA_n2-n14-n30

### 5.1. x.1	Operating bands for CA

Table 5.1.x.1-1: Inter-band CA operating bands

| NR CA Band | NR Band | Uplink (UL) operating band |  |  | Downlink (DL) operating band |  |  | Duplex Mode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BS receive / UE transmit |  |  | BS transmit / UE receive |  |  |  |
|  |  | FUL_low – FUL_high |  |  | FDL_low – FDL_high |  |  |  |
| CA_n2-n14-n30 | n2 | 1850 MHz | – | 1910 MHz | 1930 MHz | – | 1990 MHz | FDD |
|  | n14 | 788 MHz | – | 798 MHz | 758 MHz | – | 768 MHz | FDD |
|  | n30 | 2305 MHz | – | 2315 MHz | 2350 MHz | – | 2360 MHz | FDD |

#### 5.1.x.2	Channel bandwidths per operating band for CA

Table 5.1.x.2-1: Supported channel bandwidths per CA configuration

| NR CA Configuration | UL Config | NR Band | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Bandwidth combination set |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA_n2A-n14A-n30A | CA_n2A-n14A CA_n2A-n30A CA_n14A-n30A | n2 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | n14 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n30 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA_n2(2A)-n14A-n30A | CA_n2A-n14A CA_n2A-n30A CA_n14A-n30A | n2 | See CA_n2(2A) Bandwidth Combination Set 0 in Table 5.5A.2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | n14 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n30 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.1.x.3	UE co-existence studies

The harmonic issues have been already analyzed in 3DL/1UL WI. For inter-modulation issues, the 2nd, 3rd, 4th and 5th order intermodulation products are calculated in Table 5.1.X.3-1, 5.1.X.3-2 and 5.1.X.3-3, respectively.

Table 5.1.X.3-1: IMD analysis for n2+n14

| UE UL carriers | f1_low | f1_high | f2_low | f2_high |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL frequencies (MHz) | 1850 | 1910 | 788 | 798 |
| 2nd order IMD products | f2_low – f1_high | f2_high – f1_low | f2_low + f1_low | f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 1122 | 1052 | 2638 | 2708 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low – f2_high | 2*f1_high – f2_low | 2*f2_low – f1_high | 2*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 2902 | 3032 | 334 | 254 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low + f2_low | 2*f1_high + f2_high | 2*f2_low + f1_low | 2*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 4488 | 4618 | 3426 | 3506 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low – f2_high | 3*f1_high – f2_low | 3*f2_low – f1_high | 3*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 4752 | 4942 | 454 | 544 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low + f2_low | 3*f1_high + f2_high | 3*f2_low + f1_low | 3*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 6338 | 6528 | 4214 | 4304 |
| 4th order IMD products | 2*f1_low – 2*f2_high | 2*f1_high – 2*f2_low | 2*f1_low + 2*f2_low | 2*f1_high + 2*f2_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 2104 | 2244 | 5276 | 5416 |
| 5th order IMD products | f1_low – 4*f2_high | f1_high – 4*f2_low | f2_low – 4*f1_high | f2_high – 4*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 1342 | 1242 | 6852 | 6602 |
| 5th order IMD products | f1_low + 4*f2_low | f1_high + 4*f2_high | f2_low + 4*f1_low | f2_high + 4*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 5002 | 5102 | 8188 | 8438 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low – 3*f2_high | 2*f1_high - 3*f2_low | 2*f2_low – 3*f1_high | 2*f2_high – 3*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 1306 | 1456 | 4154 | 3954 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low + 3*f2_low | 2*f1_high + 3*f2_high | 2*f2_low + 3*f1_low | 2*f2_high + 3*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 6064 | 6214 | 7126 | 7326 |

Table 5.1.X.3-2: IMD analysis for n2+n30

| UE UL carriers | f1_low | f1_high | f2_low | f2_high |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL frequencies (MHz) | 1850 | 1910 | 2305 | 2315 |
| 2nd order IMD products | f2_low – f1_high | f2_high – f1_low | f2_low + f1_low | f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 395 | 465 | 4155 | 4225 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low – f2_high | 2*f1_high – f2_low | 2*f2_low – f1_high | 2*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 1385 | 1515 | 2700 | 2780 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low + f2_low | 2*f1_high + f2_high | 2*f2_low + f1_low | 2*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 6005 | 6135 | 6460 | 6540 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low – f2_high | 3*f1_high – f2_low | 3*f2_low – f1_high | 3*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 3235 | 3425 | 5005 | 5095 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low + f2_low | 3*f1_high + f2_high | 3*f2_low + f1_low | 3*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 7855 | 8045 | 8765 | 8855 |
| 4th order IMD products | 2*f1_low – 2*f2_high | 2*f1_high – 2*f2_low | 2*f1_low + 2*f2_low | 2*f1_high + 2*f2_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 930 | 790 | 8310 | 8450 |
| 5th order IMD products | f1_low – 4*f2_high | f1_high – 4*f2_low | f2_low – 4*f1_high | f2_high – 4*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 7410 | 7310 | 5335 | 5085 |
| 5th order IMD products | f1_low + 4*f2_low | f1_high + 4*f2_high | f2_low + 4*f1_low | f2_high + 4*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 11070 | 11170 | 9705 | 9955 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low – 3*f2_high | 2*f1_high - 3*f2_low | 2*f2_low – 3*f1_high | 2*f2_high – 3*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 3245 | 3095 | 1120 | 920 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low + 3*f2_low | 2*f1_high + 3*f2_high | 2*f2_low + 3*f1_low | 2*f2_high + 3*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 10615 | 10765 | 10160 | 10360 |

Table 5.1.X.3-3: IMD analysis for n14+n30

| UE UL carriers | f1_low | f1_high | f2_low | f2_high |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL frequencies (MHz) | 788 | 798 | 2305 | 2315 |
| 2nd order IMD products | f2_low – f1_high | f2_high – f1_low | f2_low + f1_low | f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 1507 | 1527 | 3093 | 3113 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low – f2_high | 2*f1_high – f2_low | 2*f2_low – f1_high | 2*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 739 | 709 | 3812 | 3842 |
| 3rd order IMD products | 2*f1_low + f2_low | 2*f1_high + f2_high | 2*f2_low + f1_low | 2*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 3881 | 3911 | 5398 | 5428 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low – f2_high | 3*f1_high – f2_low | 3*f2_low – f1_high | 3*f2_high – f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 49 | 89 | 6117 | 6157 |
| 4th order IMD products | 3*f1_low + f2_low | 3*f1_high + f2_high | 3*f2_low + f1_low | 3*f2_high + f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 4669 | 4709 | 7703 | 7743 |
| 4th order IMD products | 2*f1_low – 2*f2_high | 2*f1_high – 2*f2_low | 2*f1_low + 2*f2_low | 2*f1_high + 2*f2_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 3054 | 3014 | 6186 | 6226 |
| 5th order IMD products | f1_low – 4*f2_high | f1_high – 4*f2_low | f2_low – 4*f1_high | f2_high – 4*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 8472 | 8422 | 887 | 837 |
| 5th order IMD products | f1_low + 4*f2_low | f1_high + 4*f2_high | f2_low + 4*f1_low | f2_high + 4*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 10008 | 10058 | 5457 | 5507 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low – 3*f2_high | 2*f1_high - 3*f2_low | 2*f2_low – 3*f1_high | 2*f2_high – 3*f1_low |
| IMD frequency limit (MHz) | 5369 | 5319 | 2216 | 2266 |
| 5th order IMD products | 2*f1_low + 3*f2_low | 2*f1_high + 3*f2_high | 2*f2_low + 3*f1_low | 2*f2_high + 3*f1_high |
| IMD frequency limit (MHz) | 8491 | 8541 | 6974 | 7024 |

The above IMD studies show that there is no intermodulation issue.

#### 5.1.x.4	REFSENS requirements

There is no REFSENS exception.

************************************* End of TP*****************************************